# Aggregierte Datenübersicht - Meeting-Präsentation

Stand: 27.08.2025

Zweck: Übersicht der verfügbaren Datenquellen für MokiG-Projekt

## Inhaltsverzeichnis

1. [Twin2Sim - Digitaler Zwilling (Simulationsdaten)](#twin2sim---digitaler-zwilling-simulationsdaten)

2. [Erentrudisstr - Gebäudemonitoring](#erentrudisstr---gebäudemonitoring)

3. [FIS_Inhauser - Mehrfamilienhaus-Komplex mit PV](#fis_inhauser---mehrfamilienhaus-komplex-mit-pv)

4. [KW-Neukirchen - Wasserkraftwerke Erzeugungsdaten](#kw-neukirchen---wasserkraftwerke-erzeugungsdaten)

## Twin2Sim - Digitaler Zwilling (Simulationsdaten)

Beschreibung: Simulationsdaten eines digitalen Gebäudezwillings. Die im Dashboard verfügbaren Daten sind nur ein kleiner Ausschnitt der tatsächlich vorhandenen Daten.

### Verfügbare Datensätze im Dashboard:

**T2S_IntPV** - Interne PV-Anlage (Growatt Wechselrichter)

**T2S_Lüftung** - RLT-Anlagendaten

**T2S_ManiPV** - Manipulierte PV-Daten

**T2S_RAU006** - Raumautomation

**T2S_Wetterdaten** - Wetterstation

### Parameterübersicht:

**Tatsächlich verfügbar:** Über 1.000 Parameter

**Im Dashboard-Auszug:** 106 Parameter

**Relevante Parameter für MokiG:** _[Wird von Kollegen ergänzt]_

### Zeitauflösung (Messintervall):

**Tatsächliche Aufzeichnung:** 1-5 Sekunden (variabel)

**Dashboard-Testdaten:** 1 Stunde (nur Beispieldaten Juni 2025)

### Zu klären im Meeting:

☐ Ab wann beginnt die Datenaufzeichnung?

☐ Sind historische Daten ebenfalls in 1-5 Sekunden Auflösung verfügbar?

☐ Welche der 1.000+ Parameter sind für MokiG relevant?

Zusätzliche Dokumente: Energieausweis vorhanden

### Übersichtstabelle Twin2Sim:

| Kriterium | Aus Analyse (Dashboard) | Tatsächlich verfügbar | MokiG-Relevant |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Parameter | 106 | >1.000 | [Im Meeting klären] |
| Zeitauflösung | 1 Stunde (Testdaten) | 1-5 Sekunden | [Im Meeting klären] |
| Zeitraum | Juni 2025 (Test) | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Historische Daten in gleicher Auflösung | Ja (1h durchgehend) | [Im Meeting klären] | - |

## Erentrudisstr - Gebäudemonitoring

Beschreibung: Monitoring eines einzelnen Gebäudes mit Fokus auf Energieeffizienz und Gebäudeautomation

### Verfügbare Datensätze:

**Langzeitdaten 2023-2025** - Tägliche Aggregation (49 Parameter)

**Komplettdaten Juli 2024** - 5-Minuten-Auflösung (45 Parameter)

**Relevante Parameter 2024** - 5-Minuten-Auflösung (23 ausgewählte Parameter)

### Parameterübersicht Langzeitdaten (49 Parameter):

Kategorisierung der 49 Parameter:

**Temperaturmessungen:** 18 Parameter

- Vor-/Rücklauf verschiedener Kreise (HK1 Ost, HK2 West, EV primär/sekundär)

- Warmwasser, Kaltwasser, Zirkulation

**Pufferspeicher:** 9 Parameter (Puffer 2.01 bis 2.08 + Außenfühler)

**Pumpensteuerung:** 12 Parameter

- Zirkulation primär/sekundär (Status, Dauer, Zwang)

- Pufferladung, HK1/HK2 Status

**Energie/Zähler:** 5 Parameter

- Fernwärme (Zählerstand, Leistung)

- Zirkulation (Zählerstand, Leistung)

- Wasserzähler TWE

**Durchflussmessungen:** 3 Parameter (Fernwärme, TWE, Zirkulation)

**Status/Betrieb:** 1 Parameter (KWZ EIN/AUS)

Vergleich zu anderen Datensätzen:

**Juli 2024 (45 Parameter):** Fehlen 4 Pumpensteuerungsparameter

**Relevante 2024 (23 Parameter):** Ausgewählte Teilmenge für Energieanalyse

Relevante Parameter für MokiG: [Wird von Kollegen ergänzt]

### Zeitauflösung (Messintervall):

**2023-2025 Langzeit:** Tägliche Datenpunkte

**2024 Detaildaten:** 5 Minuten

### Zu klären im Meeting:

☐ Sind Daten vor 2024 auch in 5-Minuten-Auflösung archiviert?

☐ Ist 5 Minuten die maximale Auflösung oder gibt es höhere Auflösungen?

☐ Wie weit reichen die historischen Daten zurück (vor 2023)?

☐ Anzahl der überwachten Gebäude/Einheiten?

Zusätzliche Dokumente: Energieausweis vorhanden

### Übersichtstabelle Erentrudisstr:

| Kriterium | Aus Analyse (Dashboard) | Tatsächlich verfügbar | MokiG-Relevant |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Parameter | 49 (Langzeit), 45 (Juli), 23 (Relevant) | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Zeitauflösung | 1 Tag (2023-2025), 5 Min (2024) | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Zeitraum | Ab 01.12.2023 | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Historische Daten in gleicher Auflösung | Nein (täglich vs. 5 Min) | [Im Meeting klären] | - |

## FIS_Inhauser - Mehrfamilienhaus-Komplex mit PV

Beschreibung: Monitoring von 8 Mehrfamilienhäusern (Hausnummern: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15) mit integrierten Photovoltaikanlagen und moderner Gebäudetechnik.

### Verfügbare Datensätze:

1. Außentemperatur 2024-2025 - Nur 2 Spalten (Datum + Außentemperatur)

2. Quartalsdaten Q1/2025 - Kompletter Datensatz mit allen 111 Parametern

### Parameterübersicht Q1/2025 (111 Parameter):

Kategorisierung der 111 Parameter:

**Gebäudespezifisch:** 52 Parameter

- Verteilt auf 8 Häuser (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)

- Lüftungsgeräte, individuelle Messungen pro Haus

**Energie/Zähler:** 39 Parameter

- Stromzähler (Heizung, Lüftung, PV)

- Kältezähler, Leistungsmessungen

**Wärmepumpen:** 29 Parameter

- ABL-WP und ABW-WP Systeme

- Durchfluss, Energie, Temperaturen

**Temperaturmessungen:** 15 Parameter

- Vor-/Rücklauf verschiedener Systeme

- Pelletkessel, DLE

**Durchflussmessungen:** 10 Parameter

- Kältezähler der Lüftungsgeräte

**PV-Anlage:** 1 Parameter (Stromzähler PV Haus 15)

Relevante Parameter für MokiG: [Wird von Kollegen ergänzt]

### Zeitauflösung (Messintervall):

**Aktuell:** 5 Minuten

**Historisch:** Nur Q1 2025

### Zu klären im Meeting:

☐ Ist 5-Minuten die maximale Auflösung oder gibt es sekundengenaue Daten?

☐ Gibt es noch mehr Parameter als im vorhandenen Datensatz?

☐ Historische Daten vor Q1 verfügbar? -> Wenn ja, in welcher Auflösung?

Zusätzliche Dokumente: Energieausweis vorhanden

### Übersichtstabelle FIS_Inhauser:

| Kriterium | Aus Analyse (Dashboard) | Tatsächlich verfügbar | MokiG-Relevant |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Parameter | 111 (Q1 2025), 2 (Außentemp) | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Zeitauflösung | 5 Minuten | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Zeitraum | Q1 2025 (31.12.2024 - 31.03.2025) | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Historische Daten in gleicher Auflösung | Ja (5 Min durchgehend) | [Im Meeting klären] | - |

## KW-Neukirchen - Wasserkraftwerke Erzeugungsdaten

Beschreibung: Erzeugungsdaten von drei Wasserkraftwerken sowie Netzübergabepunkte. Kritische Infrastruktur für regionale Energieversorgung.

### Kraftwerke:

1. KW Dürnbach - Laufwasserkraftwerk

2. KW Untersulzbach - Laufwasserkraftwerk

3. KW Wiesbach - Laufwasserkraftwerk

### Verfügbare Datensätze:

**Erzeugungsdaten pro Kraftwerk** (2020-2024, jahresweise Excel-Dateien)

- Parameter: WERT ENERGIE [kWh], WERT LEISTUNG [kW]

**Übergabe Bezug** - Netzbezug bei Unterdeckung

- Parameter: WERT [kWh]

**Übergabe Lieferung** - Netzeinspeisung bei Überproduktion

- Parameter: WERT [kWh]

### Parameterübersicht:

**Pro Kraftwerk (Erzeugung):** 2 Parameter

- WERT ENERGIE [kWh]

- WERT LEISTUNG [kW]

**Übergabe Bezug:** 1 Parameter (WERT [kWh])

**Übergabe Lieferung:** 1 Parameter (WERT [kWh])

**Gesamt:** 8 eindeutige Parameter (3×2 + 2×1)

Relevante Parameter für MokiG: [Wird von Kollegen ergänzt]

### Zeitauflösung (Messintervall):

**Durchgehend 2020-2024:** 15 Minuten

### Zu klären im Meeting:

☐ Gibt es Daten in höherer Auflösung als 15 Minuten?

☐ Historische Daten vor 2020 verfügbar?

☐ Weitere Parameter/Datensätze die für uns relevant sein könnten?

### Übersichtstabelle KW-Neukirchen:

| Kriterium | Aus Analyse (Dashboard) | Tatsächlich verfügbar | MokiG-Relevant |
| --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Parameter | 8 (3×2 Kraftwerke + 2 Übergabe) | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Zeitauflösung | 15 Minuten | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Zeitraum | 01.01.2020 - 31.12.2024 | [Im Meeting klären] | [Im Meeting klären] |
| Historische Daten in gleicher Auflösung | Ja (15 Min durchgehend) | [Im Meeting klären] | - |